Пожаробезопасные зоны.

Пожаробезопасная зона - часть здания, сооружения, пожарного отсека, выделенная противопожарными преградами для защиты людей от опасных факторов пожара от момента возникновения пожара до завершения спасательных работ.

Первые предложения по организации пожаробезопасных зон принадлежат В.Холщевникову: располагать лифты, холлы, шахты и лестницы в центральном ядре здания, выделенном огнестойкими стенами и герметичными огнестойкими дверями.

Функциональное назначение пожаробезопасной зоны следующее:

- помещение, где  здоровые люди могут получить помощь, отдохнуть,     а немобильные и малоподвижные смогут ожидать помощи пожарных;

- плацдарм для целей пожаротушения;

- центр управления эвакуацией.

Пожаробезопасная зона способствует уменьшению плотности потоков за счет их перераспределения и увеличению скорости эвакуирующихся, препятствует распространению факторов пожара.

В разрабатываемом СНиПе 35-01-00 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» оговариваются определение, область применения, конструктивные требования, размеры и пожаробезопасных зон.

Зона должна быть отделена от других помещений и примыкающих коридоров противопожарными преградами, имеющими определенные пределы огнестойкости. Зоны следует предусматривать вблизи вертикальных коммуникаций или проектировать как единый узел с выходом на незадымляемую лестничную клетку типа Н1, в которой должен быть пандус или лестница.

Для эвакуации и спасения людей из пожаробезопасной зоны следует применять лифты, оснащенные системами управления и противодымной защиты в соответствии с требованиями НПБ 250-97.

Помните! В домах повышенной этажности «Запрещается»:

- Забивать наглухо и загромождать эвакуационные двери, люки на балконах и лоджиях, переходы в смежные секции и выходы на эвакуационные лестницы.

- Производить остекление или заделку жалюзи и воздушных зон в незадымляемых лестничных клетках.

- Остеклять лоджии и балконы квартир, хранить на них мебель, ГСМ, авторезину и др.

- Устраивать на жилых этажах кладовые, мастерские. Хранить в кладовых квартир легковоспламеняющиеся жидкости.

- Использовать для чистки мебели или ремонтных работ легковоспламеняющиеся жидкости.

- Оставлять без присмотра включенные телевизоры, электронагревательные приборы, лампы освещения, кондиционеры.

- Курить в лифте и лежа в постели, оставлять непотушенные сигареты.

- Заменять на переходных балконах и лоджиях легкие перегородки между секциями на капитальные.

Отделение информации и связи с общественностью ГУ «ЦУС ФПС России по Краснодарскому краю»

ул. Мира, 56 т. 262-26-11